Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit ätzenden Stoffen

| Prüfpunkt |  | Antwort |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nein |
| 1. | Sind im Betrieb für alle eingesetzten ätzenden Gefahrstoffe Sicherheits- datenblätter vorhanden und den betroffenen Mitarbeitern zugänglich? | ☐ | ☐ |
| 2. | Wird geprüft, ob ätzende Stoffe durch weniger gefährliche Stoffe wie beispielsweise reizende Chemikalien ersetzt werden können? | ☐ | ☐ |
| 3. | Sind alle Gebinde, die ätzende Chemikalien enthalten, richtig und voll- ständig gekennzeichnet? | ☐ | ☐ |
| 4. | Ist z. B. durch lüftungstechnische Einrichtungen sichergestellt, dass frei werdende Dämpfe flüchtiger ätzender Gefahrstoffe (z. B. Ammoniak oder Chlorwasserstoff) nicht eingeatmet werden können? | ☐ | ☐ |
| 5. | Ist am Arbeitsplatz eine Betriebsanweisung vorhanden, in der die von ätzenden Chemikalien ausgehenden Gefahren sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt sind? | ☐ | ☐ |
| 6. | Werden Ihre Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung vor der Aufnah- me der Tätigkeit über die auftretenden Gefahren sowie über die Schutz- maßnahmen und danach mindestens einmal jährlich mündlich und ar- beitsplatzbezogen unterwiesen? | ☐ | ☐ |
| 7. | Stehen Ihren Mitarbeitern für alle Arbeiten, bei denen mit einer Gefähr- dung der Augen durch verspritzende ätzende Gefahrstoffe zu rechnen ist, geeignete Korbbrillen und Gesichtsschutz zur Verfügung? | ☐ | ☐ |
| 8. | Stellen Sie Ihren Mitarbeiten für Arbeiten mit ätzenden Chemikalien ge- eignete Schutzhandschuhe zur Verfügung? | ☐ | ☐ |
| 9. | Tragen Ihre Mitarbeiter beim Umfüllen größerer Mengen ätzender Ge- fahrstoffe stets eine Gummischürze und Gummistiefel? | ☐ | ☐ |
| 10. | Sind im Arbeitsbereich Augenduschen und fließendes Wasser vorhan- den? | ☐ | ☐ |
| 11. | Werden die Mitarbeiter regelmäßig über die Benutzung von Augendu- schen unterwiesen? | ☐ | ☐ |
| 12. | Ist sichergestellt, dass in Bereichen, an denen mit Gefahrstoffen gear- beitet wird, keine Nahrungsmittel aufgenommen werden? | ☐ | ☐ |